ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

ОТНОСНО: Доставка на компресорна система с високо налягане за пълнене на бутилки с въздух за дишане.

- ВЪВЕДЕНИЕ

„Националната електрическа компания“ ЕАД (НЕК) в своите производствени обекти има поставени на дежурство или в резерв голям брой бутилки за въздух за дишане, за автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух. Въздушните дихателни апарати (ВДА) са предназначени да осигуряват независимо дишане и защита на дихателните органи на персонала, който го използва при извършване на дейности в непригодна за дишане, вредна и опасна среда. В обектите има ВДА на различни производители, работещи с бутилки с различно налягане.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата обществена поръчка обхваща доставка на компресорна система с високо налягане за пълнене на бутилки с въздух за въздушни дихателни апарати с въздух за дишане, в комплектация, описана по-долу, в едно с консумативи и придружаваща техническа документация.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В обектите на НЕК с цел борба с пожари, евакуация на персонала или пострадали лица, се използват въздушни дихателни апарати. ВДА са поставени на дежурство в постоянна готовност. Всеки ВДА има и една или повече резервни бутилки за въздух, също готови за употреба. При възникване на аварийна ситуация, при която специално обучения персонал се налага да действа в среда с въздух негоден за дишане, (пожар, обгазяване  с отровен газ, задимяване и др.) се използват ВДА. За да се поддържа на високо ниво подготовката на персонала за действие в аварийни ситуации, редовно се провеждат тренировки в реални условия с използване на спасителното оборудване, включително и ВДА. След всяко тяхно използване бутилките на ВДА трябва отново да бъдат напълнени с въздух за дишане, отговарящ на изискванията на стандарт БДС EN 12021:2014 и да бъдат поставени възможно най-бързо отново на дежурство.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

  - Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството.

    - Технически изисквания към доставената стока

Да бъде доставен 1 (един) брой (комплект) мобилен компресор за въздух за високо налягане за пълнене на бутилки за въздух за дишане за ВДА.

Доставеният компресор трябва да отговаря на следните изисквания:

| № | Параметър / Функция | Изискване |
| --- | --- | --- |
|  | Дебит [l/min] | 200 l/min |
|  | Максимално работно налягане [bar] | 330 bar |
|  | Система за пречистване на въздуха | P21, с вграден сепаратор за масло и вода и възвратен клапан за задържане на налягането, осигуряваща въздух за дишане, съответстващ на стандарт БДС EN 12021:2014 |
|  | Източване на кондензата | ръчно |
|  | Отчитане на работните часове и насищането на филтъра. | Мини-компютър за отчитане на работните часове на филтърния патрон, текущото ниво на насищане на патрона и индикация за настъпване на момента за смяна на филтърния патрон |
|  | Превключване на налягането 200/300 bar | Превключвател PN 300/200 bar за лесно превключване между налягане на пълнене от 200 или 300 bar |
|  | Устройство за пълнене | два броя – едно за PN 200 bar и едно за PN 300 bar (с превключвател на налягане) |
|  | Маркуч за пълнене | Два броя - един за PN 200 bar гъвкав маркуч за високо налягане с въртящи се връзки - един за PN 300 bar гъвкав маркуч за високо налягане с въртящи се връзки. |
|  | Пълнещ вентил | - един вентил за пълнене за PN 200 bar с автоматично обезвъздушаване, оборудван с манометър за крайно налягане. - един вентил за пълнене за PN 300 bar с автоматично обезвъздушаване, оборудван с манометър за крайно налягане. Манометрите да са защитени от повреди от издръжлива гумена обвивка; |
|  | Задвижване | Трифазен електрически мотор за променлив ток, с напрежение 400 V, 50 Hz |
|  | Основна рама | Основна рама от стомана |
|  | Габаритни размери ДхШхВ [cm], примерни | 110 x 50 x 57 |
|  | Тегло, приблизително [kg] | 120 |
|  | Консумативи – допълнителни, които трябва да се доставят заедно с оборудвания компресор | - Филтър въздушен – 2 бр. - Филтър маслен – 2 бр. - Филтърен патрон за система за пречистване P21 – 2 (два) броя; - Масло за компресора – количество необходимо за една смяна на маслото. |
|  | Съпровождаща документация | - Инструкция за експлоатация на български език; - Списък на резервните части; - СЕ Декларация за съответствие; - Сертификат за съдове, работещи под налягане. |

    - Технически изисквания към маркировката:

- Наличие на маркировка за съответствие „CE” с графично изображение съгласно Приложение 2 от „Наредба за маркировката за съответствие“ обн. ДВ. бр. 69/23.08.2005г., изм. ДВ. бр. 66/15.08.2006г.

    - Маркировката, описваща функционалното предназначение на артикулите, трябва да е ясно видима в цялост и да отговаря на изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите

    - Технически изисквания към окомплектовка и опаковка:

Доставеният компресор ще се приеме от Възложителя в оригинална заводска опаковка, без нарушена цялост, която по време на транспорта да го предпазва и да позволява съхраняването му при предписаните от производителя условия. Доставката да е комплектована, както следва:

- компресорен агрегат, комплектован и зареден с масло и филтри, готов за работа;

- всички документи, посочени в т.13 на таблицата по т.4.1.1.

- допълнителните консумативи, посочени в т.12 на таблицата по т.4.1.1.;

    - Технически изисквания към транспортирането:

съгласно документацията на производителя.

    - Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

- Доставените артикули трябва да отговарят на нормите за опазване на околната среда на европейското законодателство, удостоверяващо се с документ за съответствие с маркировка „CE“.

- Ръководство за експлоатация да съдържа и изисквания относно опазването на околната среда в това число информация за третирането на артикула след изтичане на експлоатационната му годност.

    - Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнителят е задължен да предостави на Възложителя инструкции за безопасна експлоатация и поддръжка на доставените стоки. Информация за съществуващите опасности, при използване на стоките/ продуктите по изпълнената доставка. Информацията трябва да съдържа и описание на необходимите контролни мерки за минимизиране на съществуващите рисковете при работа, породени от описаните опасности.

    - Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционен срок на компресорната система с високо налягане за пълнене на бутилки с въздух за дишане да бъде не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

Гаранцията не се отнася за консумативите на системата.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Срок, място и условия за доставка

Изпълнителят трябва да извърши доставката в срок не по-голям от 6 (шест) календарни месеца, считано от деня следващ датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя.

Мястото на доставка е Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“ на НЕК ЕАД, на адрес: гр. Пловдив, 4003, ул. „Васил Левски“ 244;

  - Контрол на доставка при получаването u

Приемането на доставката ще се извършва с протокол за входящ контрол в деня на доставката в присъствието на доставчика.

След изпълнение на входящия контрол се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

  - Други изисквания

Няма други изисквания.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Няма приложения.