# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: „Извършване на периодични метрологични проверки на ултразвукови разходомери за вода”

ВЪВЕДЕНИЕ

Предмет на настоящата техническа спецификация е извършване на периодични  метрологични проверки на ултразвукови разходомери за измерване на използваните води за електропроизводство от ВЕЦ.

- ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

# Настоящата поръчка има за цел да избере изпълнител за извършване на периодични  метрологични проверки на ултразвукови разходомери, което да гарантира спазване изискванията на условията по издадени разрешителни за водовземане по Закона за водите, както и изискванията на чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията.

# Таблица с обектите, при които са монтирани ултразвуковите разходомери е в Приложение № 1.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ използва в областите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ) средства за измерване, които подлежат на задължителен метрологичен контрол – първоначални и периодични проверки по реда на ЗИ. Периодичността на извършване на проверките е на основание чл. 43, ал. 4 от ЗИ, съгласно заповед на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - № А-616 от 11.09.2018 г. (обн., ДВ. бр.82 от 05.10.2018 г.).

С цел  недопускане  нарушения на действащото законодателство при използването на средствата за измерване, се предвижда възлагане на услугата на Изпълнител за извършване на периодични  метрологични проверки на ултразвукови разходомери.

4.	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

4.1.	Технически изисквания към услугата

4.1.1. При нормално функциониращ уред, преди изтичане на 3 годишния срок от последната метрологична проверка, Възложителят уведомява Изпълнителя чрез изпращане на писмо по електронна поща, с цел организиране дейностите по проверката.

4.1.2. Периодичната метрологична проверка се извършва от представител на БИМ в лаборатория на Изпълнителя, или на място при съответната ВЕЦ, като приключва с поставянето на стикер.

4.1.3. В случаите, когато периодичната метрологична проверка ще се изпълнява в лаборатория на Изпълнителя:

- Изпълнителят следва в срок до 5 работни дни да предприеме необходимите действия по изготвяне на Заявление за извършване на периодична метрологична проверка, входиране на Заявлението в БИМ, след което да уведоми Възложителя чрез изпращане на писмо по електронна поща за определената дата за извършване на проверката от представителя на БИМ.

- Изпълнителят извършва демонтаж на ултразвуковия разходомер, след което го доставя до лабораторията за извършване на последваща метрологична проверка, като разходите за транспорта са за сметка на Изпълнителя.

- Метрологичната проверка се извършва от представител на БИМ в лабораторията на Изпълнителя, включена в „Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях“ на ДАМТН.

- След извършване на периодичната метрологична проверка, в срок до 5 (пет) работни дни, Изпълнителят доставя на място при обекта ултразвуковия разходомер, монтира същия на мястото за измерване и извършва необходимите настройки и проверки работата на уреда.

- След пускането в работа, Изпълнителят предава на Възложителя провереното разходомерно устройство с поставен стикер, ведно със завереното от представителя на БИМ Заявление за извършване на периодична метрологична проверка.

4.1.4. В случаите, когато периодичната метрологична проверка ще се изпълнява на място при съответната ВЕЦ:

- Изпълнителят следва в срок до 5 работни дни да предприеме необходимите действия по изготвяне на Заявление за извършване на периодична метрологична проверка, входиране на Заявлението в БИМ, след което да уведоми Възложителя чрез изпращане на писмо по електронна поща за определената дата за извършване на проверката от представителя на БИМ.

- Изпълнителят доставя на място при съответната ВЕЦ еталонното и спомагателно оборудване необходимото за извършване на проверката от представителя на БИМ.

- След приключване на проверката, представителя на БИМ поставя стикер на устройството и заверява Заявлението за извършване на периодична метрологична проверка, което се предава на представителя на Възложителя.

4.1.5 Дължимите държавни такси за дейностите по извършването на периодична метрологична проверка на разходомерите са за сметка на Изпълнителя.

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативните актове, в това число и Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, нормативните актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху околната среда, а в случай че бъде допуснато такова, да предприеми изискуемите според действащото законодателство мерки.

Всички разходи за възстановяването на качеството на компоненти на околната среда са за сметка на Изпълнителя при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство, в случай че при изпълнение на услугата дейността му е оказала отрицателно въздействие върху тях.

След приключване на работите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да почисти от отпадъци работните зони и местата за складиране и ги остави в подходящо експлоатационно състояние.

Всички санкции, наложени при изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя, поради допуснати нарушения на нормативните изисквания, касаещи опазването на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и генерирането на шум и вибрации извън границите на нормативно установените норми.

4.3.	Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Всички действия, свързани с изпълнението на техническата спецификация, които се изпълняват на територията на обекти на Възложителя, ще се извършват в присъствието на представители на Възложителя при спазване на договорените правила в подписаното между страните споразумение по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на работа /КОСЗБР/, съгласно изискванията на интегрираната система за управление /съдържащо реквизитите на споразумението по смисъла на чл. 18 от ЗЗБУТ/.

Преди започване на изпълнението на услугата, в обекта на Възложителя, да се извърши начален инструктаж от Възложителя на персонала на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ (обн. ДВ, бр. 102 от 2009 г.).

Изпълнителят е задължен да осигури на персонала, ангажиран с изпълнение на услугата, необходимите като видове и количество лични предпазни средства /ЛПС/ (каски, предпазни облекла и др.), съобразени с оценените рискове.

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативни актове, касаещи здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), в това число и:

- Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси;

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки от 30.12.1999 г.;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНУЕТЦТМХТС);

Изпълнителят подписва с Възложителя допълнително споразумение за осигуряване на

КОСЗБР, съгласно чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Работите се извършват с наряд или нареждане.

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху здравето и безопасността на работещите, представители на Възложителя.

Възложителят чрез ръководителя на обекта или отговорното лице има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.

Всички санкции, наложени при изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя, поради допуснати нарушения на нормативните изисквания, касаещи осигуряването на ЗБУТ, са за сметка на Изпълнителя.

4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия

Неприложимо към предмета на поръчката.

5.	УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1.	Срок и условия за изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя или до изчерпване на общата стойност на поръчката, което от двете обстоятелства настъпи първо.

5.2.	Място и условия за изпълнение

Местата за извършване на услугата са посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация.

5.3.	Контрол на работата от страна на Възложителя

Предаването на изпълнението на услугите се документира с протокол за приемане и предаване, изготвен от Изпълнителя, който се подписва от представители на Възложителя и на Изпълнителя.

6.	ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6.1.	Условия за достъп до работната площадка

Достъпът се осигурява от НЕК ЕАД – София. За целта е необходимо участникът да попълни Заявка за достъп по образец, която се изпраща на еmail: sigurnost@nek.bg или факс 02/987 25 50 не по-късно от 2 работни дни преди посочената дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава от НЕК ЕАД - София, за което Изпълнителят получава информация по електронната поща.

6.2. Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

6.2.1. Служителите на Изпълнителя, ангажирани с изпълнението на услугите, следва да имат опит в извършването на монтаж, въвеждане в експлоатация и ремонт на ултразвукови разходомери.

6.2.2. Изпълнителят на услугата по извършване на последващи периодични метрологични проверки на СИ, следва да е оправомощено лице от ДАМТН,  или да има сключен договор с лица от списъка на ДАМТН, оправомощени за извършване на първоначални и последващи проверки на водомери и на компоненти и допълнителни устройства към тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Количественна сметка –бр.

- Приложение № 1 – 1 бр.

Приложение №1 към Техническа спецификация

| № по ред | Обект | Тип СИ | Модел | Диаметър на тръбата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЕЦ „Мала църква“ | ултразвуков разходомер | УРСВ - 010 М – АО „ВЗЛЕТ“ Русия | 1100 |
| 2 | ВЕЦ „Мала църква“ | ултразвуков разходомер | УРСВ - 010 М – АО „ВЗЛЕТ“ Русия | 1100 |
| 3 | ВЕЦ „Тополница“ | ултразвуков разходомер | УРСВ - 010 М – АО „ВЗЛЕТ“ Русия | 2000 |
| 4 | ВЕЦ „Троян“ | ултразвуков разходомер | УРСВ - 010 М – АО „ВЗЛЕТ“ Русия | 1000 |
| 5 | ВЕЦ „Видима“ | ултразвуков разходомер | УРСВ - 010 М – АО „ВЗЛЕТ“ Русия | 900 |
| 6 | ВЕЦ „Въча 1“ | ултразвуков разходомер | Prosonic Flow 91W - „Endress+Hauser“ AG Германия | 2700 |
| 7 | ВЕЦ „Левски“ | ултразвуков разходомер | Prosonic Flow 91W - „Endress+Hauser“ AG Германия | 300 |
| 8 | ВЕЦ „Левски“ | ултразвуков разходомер | Prosonic Flow 91W - „Endress+Hauser“ AG Германия | 600 |
| 9 | ВЕЦ „Цанков камък“ | ултразвуков разходомер | Prosonic Flow 91W - „Endress+Hauser“ AG Германия | 300 |
| 10 | ВЕЦ „Тъжа“ | ултразвуков разходомер | Deltawave CF - „Systec Controls Mess“ GmbH Германия | 1300 |
| 11 | ВЕЦ „Росица“ | ултразвуков разходомер | Sitrans F US Sonoflo - „Siemens“ AG Германия | 3200 |
| 12 | ВЕЦ "Луковит" | Ултразвуков разходомер | VS-TDS 100F - Производител: Dalian Taijia Technology Coq Ltd, Китай | 1700 |
| 13 | ВЕЦ "Бояна" | ултразвуков разходомер | VS-TDS 100F - Производител: Dalian Taijia Technology Coq Ltd, Китай | 320 |
| 14 | ВЕЦ "Бояна" | ултразвуков разходомер | VS-TDS 100F - Производител: Dalian Taijia Technology Coq Ltd, Китай | 320 |
| 15 | ПАВЕЦ "Чаира" | ултразвуков разходомер | VS-TDS 100F - Производител: Dalian Taijia Technology Coq Ltd, Китай | 200 |

# Приложение 2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | „Извършване на периодични метрологични проверки на ултразвукови разходомери за вода“ – Реф. № 26РП-150А083 |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

Приложение 3

(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От .......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от............................................................................................................................,

(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ……….................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Извършване на периодични метрологични проверки на ултразвукови разходомери за вода“, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на Изпълнител на обществена поръчка с  предмет: „Извършване на периодични метрологични проверки на ултразвукови разходомери за вода“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлаганите от нас услуги ще отговарят на изискванията посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.

3. Делкларираме, че приемаме срокът за изпълнение на поръчката да бъде 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна или до изчерпване на общата стойност на поръчката, което от двете обстоятелства настъпи първо.

4. Срокът за реакция (предприемане на действия) за извършване на периодична метрологична проверка на ултразвуков разходомер е ……………. (словом ………) работни дни (неповече от 5 (пет) работни дни), след получаване на писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Приемаме срокът за предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на разходомерното устройство след извършена периодична метрологична проверка да бъде до 5 (пет) работни дни, считано от датата на извършването й.

6.  Декларираме, че периодичната метрологична проверка на разходомерите ще се извършва в лаборатория, включена в „Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях на ДАМТН, при задължително присъствие на представител на Български институт по метрология (БИМ) и поставяне на стикер.

7. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)

Приложение 4

(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ..................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от..................................................................................................................................,

(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ………........................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в поканата и приложенията към нея за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Извършване на периодични метрологични проверки на ултразвукови разходомери за вода“, заявяваме следното:

1. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на …………………(словом……………………………………………) евро,  без ДДС.

2. Така предложената обща стойност е формирана на база единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 4-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение

на поръчката, включително транспортните и държавните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Дата : ............................ 2026 г.		                   Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)

Приложение 4-1

(образец)

Ценова таблица

за

„Извършване на периодични метрологични проверки на ултразвукови разходомери за вода“

| № | Основни дейности | Ед. мярка | Количество | Единична цена в Евро без ДДС | Обща цена в Евро без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извършване на периодична проверка на ултразвуков разходомер, включително държавни такси | бр | 15 |  |  |
| ОБЩА СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, в евро без ДДС |  |  |  |  |  |

Дата : ............................ 2026 г.		                   Подпис и печат :  ……………………….

/………………………….…………/

(име и длъжност)